- Opel Insignia Sports Tourer 4x4: pregled tehničkih podataka

| - Insignia Sports Tourer 4x4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinski motori |  | 2.0 TURBO ECOTEC | 2.8 V6 TURBO ECOTEC | 2.8 V6 TURBO – OPC ECOTEC |
| - Klasifikacija emisije |  | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| - Gorivo |  | Premium | Premium | Premium |
| - Broj cilindara/ventila po cilindru |  | 4/4 | 6/4 | 6/4 |
| - Zapremina | - u cm³ | 1998 | 2792 | 2792 |
| - Provrt x hod | - u mm | 86.0 x 86.0 | 89.0 x 74.8 | 89.0 x 74.8 |
| - Maksimalna snaga | - u kW (KS) | 162 (220) | 191 (260) | 239 (325) |
|  | - pri rpm | 5300 | 5500 | 5250 |
| - Vršni okretni moment | - u Nm | 350 | 350 (400*) | 435 |
|  | - pri rpm | 2000 - 4000 | 1900 - 4500 | 5250 |
| - Omjer kompresije |  | 9.3:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| - Prijenos |  |  |  |  |
| - 6-stupanjski ručni |  | Standardno | Standardno | Standardno |
| - 6-stupanjski automatski |  | Opcija | Opcija | - |

* s overboostom

| - Insignia Sports Tourer 4x4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dizelski motori |  | 2.0 CDTI ECOTEC |
| - Klasifikacija emisije |  | Euro 5 |
| - Dizelski filtar za čestice |  | Standardno |
| - Broj cilindara/ventila po cilindru |  | 4/4 |
| - Zapremina | - u cm³ | 1956 |
| - Provrt x hod | - u mm | 83.0 x 90.4 |
| - Maksimalna snaga | - u kW (KS) | 118 (160) |
|  | - pri rpm | 4000 |
| - Vršni okretni moment | - u Nm | 350 (380*) |
|  | - pri rpm | 1750 – 2500 |
| - Compression ratio |  | 16.5 : 1 |
| - Prijenos |  |  |
| - 6-stupanjski ručni |  | Standardno |
| - 6-stupanjski automatski |  | Opcija |

* s overboostom

- Opel Insignia Sports Tourer 4x4: podaci o performansama

| Performanse u vožnji, potrošnja goriva i emisije** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vozne performanse |  | Potrošnja goriva (1999/100/EU) | Emisija CO2 |
|  | - Maksimalna brzina u km/h | - Ubrzanje 0 – 100 km/h u sekundama | - Kombinirana u l/100 km | - u g/km |
| 2.0 TURBO 4x4 - MT6 | - 234 | - 8.0 | - 9.1* | - 213* |
| 2.0 TURBO 4x4- AT6 | - 232 | - 8.2 | - 9.5* | - 223* |
| 2.8 V6 TURBO - MT6 | - 250** | - 7.2 | - 11.2 | - 263 |
| 2.8 V6 TURBO - AT6 | - 248 | - 7.3 | - 11.3 | - 265 |
| OPC | - 250** | - 6.3 | - 10.9* | - 256* |
| 2.0 CDTI 4x4 – MT6 | - 210* | - 10.3* | - 6.0* | - 159* |
| 2.0 CDTI 4x4 – AT6 | - 208* | - 10.5* | - 6.8* | - 179* |

*preliminarni podaci podložni promjeni; **ograničeno

Opel Insignia Sports Tourer: dimenzije i mase

| - Insignia - Dimenzije vozila u mm | Sports Tourer |
| --- | --- |
| - Dužina | 4908 |
| - Širina (vanjski retrovizori sklopljeni/otklopljeni) | 1856/2084 |
| - Visina (praznog vozila) | 1520 |
| Međuosovinski razmak | 2737 |
| Trag prednjih kotača | 1585 |
| Trag stražnjih kotača | 1587 |
| - Krug okreta u m |  |
| Od zida do zida | 11.4 |
| Od ruba do ruba | 10.9 |
| - Dimenzije kabine (prema ECIE) |  |
| - Dužina poda do naslona stražnjeg sjedala | 1086 |
| - Dužina poda sa spuštenim naslonom stražnjeg sjedala | 1908 |
| - Širina između blatobrana | 1030 |
| - Maksimalna širina otvora | 1064 |
| - Visina otvora | 684 |
| - Kapacitet prtljažnika u litrama (prema ECIE) |  |
| - Od podnice prtljažnika do poklopca prtljažnika | 540 |
| S preklopljenim stražnjim sjedalom, do krova | 1530 |
| - Masa i osovinsko opterećenje u kg (prema 70/156/EU) |  |
| - Masa praznog vozila uključujući vozača | - od 1843 |
| - Najveća dopuštena masa vozila | - 2165 |
| - Nosivost | - 555 |
| - Najveće dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 1015/1180 |
| Najveće dopušteno opterećenje krova | 100 |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (u litrama) | 70 |

| - Vučno opterećenje (u kg) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.0 TURBO ECOTEC | 2.8 V6 TURBO ECOTEC | 2.8 V6 TURBO – OPC ECOTEC | 2.0 CDTI ECOTEC |
| - Bez kočenja | 750 | 750 | 750 | 750 |
| - Kočeno (12%) /električna ručna kočnica | 1800 | 1700 | 1700 | -- |