Epson razvio tehnologiju za In-Car-Display s HUD prikazom

- Kontroler sustava zaslona za automobile (In-Car Display) podržava prikaz slika u automobilima (HUD projekciju na vjetrobranskom staklu i prikaz na ekranima) te reprodukciju audio sadržaja

- Sustav je pogodan i za industriju, primjerice za automatizaciju procesa u tvornicama i uredima

Zagreb, 25. studeni 2008. – Tvrtka Seiko Epson Corporation (Epson) je razvila kontroler zaslona (LSI integrirani krug) S2D13515 idealan za uporabu u zaslonskom sustavu za automobile jer podržava prikaz na dva panela (dual panel) te head-up (HUD) prikaz. Već je započela isporuka prvih primjeraka po cijeni od 30 USD po uzorku.

Kontroler S2D13515 podržava pogon panela visoke definicije do XGA rezolucije (1024 sa 768 točaka) te se može upotrijebiti za čitav niz sustava zaslonskih prikaza u automobilima. Proizvod podržava funkcije kao što su istovremeni prikaz na dva LCD panela s različitim rezolucijama za ploču s instrumentima i navigacijske sustave, ispravljanje iskrivljenih slikovnih podataka u stvarnom vremenu i korekcija svjetline prikaza za podatke prikazane na HUD-u vjetrobranskog stakla. Nadalje, tu je trodimenzionalni grafički prikaz sukladan s OpenGL ES 1.1 standardom te podrška dekodiranja zvuka za formate komprimiranja audio sadržaja kao što su MP3, Ogg Vorbis i AAC.

Pored prikazivanja slike i reprodukcije zvuka u automobilima, S2D13515 može se upotrijebiti u raznim područjima poslovanja poput automatizacije procesa u tvornicama i uredima.

Osobine sustava S2D13515

- Neovisna kontrola dvaju panela

        - Moguć istovremeni prikaz na dva panela s različitim rezolucijama. Na primjer, WVGA (800x480) pri 24 bpp i QVGA (320x240) pri 18 bpp mogu biti prikazani istovremeno.

- Korekcija iskrivljenja i svjetline prikaza

  - Korekcija iskrivljenja podataka prikazanih na vjetrobranskom staklu u stvarnom vremenu kod HUD prikaza.

  - Zaokrenut  i smanjen/uvećan prikaz moguć je uz dinamičku izmjenu korekcijskih parametara.

- Digitalni zaslon za video prikaz

  - VGA video zaslon pri 60 fps može biti istovremeno prikazan na dva sustava

  - RGB prikaz streaminga podataka (18 bpp)  također je moguć na dva sustava istovremeno.

- LCD  kontroler opće namjene

  - Podržava vezu s CPU-ima većine glavnih proizvođača.

  - LCD kontroler za TFT panele podržava prikaz visoke definicije, XGA rezolucije.

- 2D/3D grafika

  - Vrlo izražajan prikaz omogućen putem 2DBitBLT i funkcije grafičkog znaka (sprite).

  - Prijenos sadržaja za klastere postignut putem OpenGL ES-usklađenih 3D grafika

- Dvije vrste paketa

  - 256-pin QFP (0,4-mm pin pitch)

  - 256-ball PBGA (1,0-mm ball pitch)

* Mjerna jedinica promijenjena iz cm u mm 31.10.2008.

- Manja potrošnja energije

  - Potrošnja energije od oko 130 mW* za panel s WVGA prikazom (33.3MHz, 60 fps) od SDRAM (rad na 100MHz).

* Mjereno prema ISO normi

- Osiguranje kvalitete prikaza u automobilu

  - Podržava raspon radne temperature od -40 oC do 105 oC uporabom konstrukcije s manjom potrošnjom energije.

Za korisnike koje razmatraju uporabu ovog proizvoda, Epson osigurava neophodne konzole za vrednovanje koje podržavaju pogonske programe za Microsoft Windows (R) CE operativni sustav.

Dodatne podatke, uključujući dokumentaciju o S2D13515, potražite na stranici

http://www.epson.jp/device/semicon_e/product/lcd_controllers/index.htm

Dodatne informacije o tvrtki Epson na hrvatskom jeziku dostupne su na adresi

hr.epson-europe.com.

- kraj objave -

Tvrtka Epson

Tvrtka Epson vodeća je tvrtka u svijetu za proizvode za kreiranje slika, uključujući pisače, 3LCD projektore i LCD uređaje male i srednje veličine. Potičući inovativnost i kreativnost, tvrtka Epson nadmašuje viziju i očekivanja svojih kupaca diljem svijeta proizvodima koji su poznati po svojoj visokoj kvaliteti, funkcionalnosti, kompaktnosti i energetskoj učinkovitosti.

Tvrtka Epson ima 87 626 zaposlenika u 117 tvrtki širom svijeta i ponosna je na svoj kontinuirani doprinos globalnom okruženju i lokalnim zajednicama u kojima djeluje. Pod vodstvom japanske korporacije Seiko Epson Corp., grupacija je ostvarila konsolidiranu prodaju u iznosu od 1416 milijardi jena u fiskalnoj 2006. godini.

KONTAKT:

Robert Gelo

SPONA

T +385 1 2310 309

F +385 1 2310 604

M +385 91 4663 677

E robert.gelo@spona.hr

W www.spona.hr