Stranica 37

EGR niskog tlaka

Povrat ispušnih plinova kroz hladni krug

Izmjenjivač temperature turbo punjenja

Motor

Ispušni plinovi

Kompresor

EGR ventil

Filtar krutih čestica

Otvor za dovod zraka

Izmjenjivač temperature EGR-a

Preklopna vratašca ispušnog sustava

Ispuh

Sustav EGR-a visokog tlaka

EGR niskog tlaka: manja emisija ispušnih plinova, bolji odziv sagorijevanja, dakle manja emisija CO2.

Stranica 38

Promjenjivo vrtloženje

1 Otvor za dovod zraka

2 Preklopna vratašca vrtloženja

3 Gornji razdjelnik

4 Donji razdjelnik

5 Cijev za vrtloženje

6 Cijev za punjenje

7 Usis

8 Ispuh

Zakretni moment

Broj okretaja motora

Dok su preklopna vratašca (2) zatvorena: vrtloženje je snažno

Dok su preklopna vratašca (2) otvorena: vrtloženje je smanjeno

Upravljanje vrtloženjem omogućuje optimizaciju smjese goriva i zraka.

Stranica 39

Pumpa ulja promjenjive zapremnine

1 Kućište

2 Upravljački prsten

3 Rotor s pločicama

4 Povratna opruga

5,6 Dovod/odvod ulja

Na malom broju okretaja motora

Upravljački prsten (2) je potpuno odmaknut od centra: zapremnina pumpe je maksimalna.

Nakon postizanja regulacijskog tlaka

Zbog razlike tlaka između (a) i (b) upravljački prsten vraća se u centar i smanjuje se zapremnina pumpe.

Smanjena je energija koju apsorbira pumpa: manje su emisije CO2.

Stranica 40

Termičko upravljanje

1 Motor

2 Pumpa za vodu

3 Ventil

4 Termostat

5 Hladnjak vode

6 Izmjenjivač temperature

7 Izmjenjivač temperature obnovljenih ispušnih plinova

8 Ekspanzijska posuda

Prilikom pokretanja na hladno, ventil (3) se zatvara i sprječava cirkulaciju vode oko komora za sagorijevanje.

Odsutnost vode oko komora za sagorijevanje omogućuje brže povećanje temperature motora.

Brzo povećanje temperature u komorama za sagorijevanje znači:

- Manje emisije zagađivača

- Manje trenje motora, a time i manje emisije CO2

Nakon postizanja optimalne temperature u komorama za sagorijevanje, ventil (3) se otvara i rashladni sustav ponovno radi u svom početnom načinu rada.